附件：AI智能急救车载终端技术参数

1.标准

产品设计、制造严格按照国家相关规范及行业相关标准设计。

2.系统

≥Cotex A53 8核 处理，主频2.0GHz，芯片制程14nm。安卓操作系统。

3.通讯

支持2G/3G/4G（自适应切换）、七模全网通，支持VOLTE

4.卫星定位

北斗/GPS双模模块，支持北斗3代。水平位置精度：≤5米；垂直位置精度：≤10米

5. 视频

支持最大4路AHD视频输入720P，最大支持1080P接入。

支持1路IPC及IPC扩展。支持1080P/720P/D1/D1/CIF多种分辨率，支持H.265/H.264编码格式

6. 音频

支持3路音频输入，其中通话内置麦克 1路，摄像头音频2路。4路AHD摄像头录像可同步音频，支持TTS语音播报，支持4路功放

7. 无线网络

支持蓝牙4.0及以上版本、支持Wifi

8.屏幕尺寸

支持7寸或9寸多种高分辨率显示屏

9.供电及功耗

DC12V供电，支持9-16V电压输入，电源极性反接保护。

内置大电容，支持断电视频保护。典型功耗：10W;  省电功耗：0.5W （网络在线）

10.存储装置

支持双TF卡，单卡最大支持256G（存储录像数据）终端

11.外部接口

USB: 1路USB 2.0，支持数据音视频数据导出。

12.内置功能

一体化设计车载终端产品内置高清视频编解码芯片、高速AI算法处理芯片，自动采集急救任务状态时间点。产品集成了急救车载调度软件，搭载4G多模传输模块以及北斗/GPS双模卫星定位模块，可以为用户提供包括急救车辆调度、高清视频录像、智能识别等全方位服务。车载终端设备能够正常接入120急救指挥调度系统，实现救护车辆及急救任务管理功能。